### 6. Sommerübung:

#### Tachymeteraufnahme

# Inhaltsverzeichnis									  1

6.1. Erläuterung der Aufgabenstellung in eigenen Worten				  2

6.2. Beschreibung des Meßverfahrens						  2

6.3. Interpolationsskizze								  3

6.4. Meßprotokolle									  4

6.5. Auswertung der Beobachtungsdaten						  7

6.6. Berechnung der Gauß-Krüger-Koordinaten					  8

6.7. Kartierung des aufgenommenen Geländes, M 1:1000				  9

6.8. Abschließende beurteilende Stellungnahme					10

6.1. Erläuterung der Aufgabenstellung in eigenen Worten

## Andreas Horster (099 236 237)

In dieser Vermessungsübung soll das Gelände neben dem Heizkraftwerk der Uni tachymetrisch aufgemessen werden. Mit den Meßergebnissen soll eine Karte im Maßstab 1:1000 erstellt werden.

Vorgegeben sind die Punkte P4 mit Gauß-Krüger-Koordinaten und NN-Höhe und die Spitze eines Hochspannungsmastes, der die Kirche Witten ersetzt, da diese nicht sichtbar war.

6.2. Beschreibung des Meßverfahrens

Bei Herstellung einer Karte werden topographische Gegebenheiten (z.B. Hausecken, Bäume, markante Geländepunkte) aufgemessen. Dazu wird aus möglichst wenig Standpunkten (hier: 2 Punkte) die Richtung, der Zenitwinkel und die Schrägstrecke gemessen. Mit Hilfe dieser Informationen und einem Anschlußpunkt werden die neuen G.-K.-Koordinaten errechnet.

Für die Schrägstreckenmessung werden die Reichenbach´schen Distanzstriche eines Theodeliten verwendet.

Als erstes wurde vom Punkt P4 die Messungen der Punkte 1 – 15 durchgeführt. Anschließend wurde der Neupunkt PN angezielt und eingemessen. Von diesem Punkt aus wurde dann das restliche Gelände aufgenommen. Zur Kontrolle wurde am Ende der Messung nochmals der Punkt 4 angezielt, um eine eventuelle Teilkreisverstellung aufzudecken.

Für die genaue Berechnung der Koordinaten braucht man die Instrumentenhöhen in P4 und PN, die mit dem Zollstock gemessen werden.

6.3. Interpolationsskizze

6.4. Meßprotokolle

6.5. Auswertung der Beobachtungsdaten

Niels Nowack (099 208 626)

Berechnung der Y-, X- Koordinaten und der Höhe der Punkte in P4 und PN (Aufnahmestandpunkte)

Die Instrumentenhöhe beträgt in Punkt P4 1,40m und im Punkt PN 1,62m.

Die Berechnung der X-,Y-Koordinaten und Höhen erfolgt auf der Tabelle mit folgenden Formeln.

L = o - u

s = 100  l  sin²(z)

h = 100  l  sin (z)  cos (z)

h = h + (i – m)

Hi = HA + h

Yi  = si  sin(ti )

Xi  = si  cos(ti )

t0 = arctan (Y2 - Y1 )/( X2 - X1 ) + Verbesserung

ti = t0 + i – 200

Tabelle zur Verbesserung:

| Y | X | Quadrant | T.-Rechner | Ergänzung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | I | T | 0 |
| + | 0 | I | X | 100 |
| + | - | II | -t | 200 |
| 0 | - | II | 0 | 200 |
| - | - | III | T | 200 |
| - | 0 | III | X | 300 |
| - | + | IV | -t | 400 |
| 0 | + | IV | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Punkte | sind | Identisch |

6.6. Berechnung der Gauß-Krüger-Koordinaten

Sven Keßler (099 204 688)

6.7. Kartierung des aufgenommenen Geländes, M 1:1000

Gudrun Willscheid (099 205 960), Joanna Coppi (099 236 444)

6.8. Abschließende beurteilende Stellungnahme

Sven Keßler (099 204 688)

Die Karte entstand nach dem tachymetrischen Aufmessen in den folgenden Schritten:

- Berechnung der Gauß-Krüger-Koordinaten des Punktes PN durch polares Anhängen an den bekannten Festpunkt P4 und den Anschlusspunkt MS

- Berechnung der Koordinaten der Punkte 1 bis 15 über den Festpunkt P4 sowie die der Punkte 16 bis 52 über den Neupunkt PN

- Eintragen der Punkte und deren Nummern im Maßstab 1:1000 in die Karte, nachdem Rahmen und Gitterkreuze eingezeichnet wurden

- Einzeichnen der Interpolationsdreiecke, mit dessen Hilfe die Höhenlinien konstruiert werden konnten. Daraufhin erfolgte die Kartierung der Böschungen, Betonplatten etc.

Obwohl die Genauigkeit der Messung mit den Reichenbach’schen Distanzstrichen nur im dm-Bereich liegt, können wir die gewonnenen Werte gut für diese Zwecke nutzen, da sich ein Fehler von 1 dm durch den Maßstab 1:1000 nur mit 0,1 mm in der Karte niederschlagen würde. Da dies aber unter der Zeichenganauigkeit liegt, reicht für unsere Zwecke diese Meßmethode vollkommen aus.